# Day 1: GPU加速逆光刻技术入门与概览

**适用对象**：初学者（无GPU编程和光刻技术经验）**学习方式**：理论与实践并重，每天约5小时学习时间**硬件要求**：NVIDIA GPU（显存≥8GB）

## 前言：为什么要学习这个技术？

如果您是第一次接触GPU编程和光刻技术，可能会觉得这些概念很陌生。别担心！本教程专为您设计，我们会：

- 用通俗易懂的语言解释专业术语

- 用生活中的类比帮助理解抽象概念

- 提供大量可运行的代码示例

- 每一步都有详细说明和注释

学习心态建议：

- 不必追求一次理解所有细节，先建立整体概念框架

- 多运行代码，观察结果，培养直觉

- 遇到不懂的地方可以先标记，后续会逐渐清晰

- 保持耐心，这是一门需要时间积累的技术

## 学习目标

完成今天的学习后,您将能够:

- 理解半导体光刻技术的基本原理

- 了解逆光刻技术(ILT)的核心思想

- 掌握GPU并行计算的基础概念

- 搭建完整的开发环境

- 运行第一个GPU加速程序

## 学习时间安排

| 时间段 | 内容 | 时长 |
| --- | --- | --- |
| 上午 | 光刻技术与ILT原理 | 2小时 |
| 下午 | GPU编程基础 | 2小时 |
| 晚上 | 环境搭建与Hello World | 1小时 |

## 第一部分:半导体光刻技术基础 (上午 10:20-12:20)

### 1.1 什么是光刻技术?

**光刻(Lithography)**是半导体制造中最关键的工艺步骤,通过光学系统将掩模版上的电路图案转移到硅片表面的光刻胶上。

#### 基本工作流程

光源 → 照明系统 → 掩模版 → 投影透镜 → 硅片(涂有光刻胶)    
             ↓    
        光刻成像过程    
             ↓    
        显影 → 图案形成

#### 关键技术参数

瑞利判据(决定分辨率):

CD = k₁ × (λ / NA)

其中:

- CD: 最小特征尺寸(Critical Dimension)

- λ: 光源波长(当前最先进的EUV光刻λ=13.5nm)

- NA: 数值孔径(NA = n × sinθ)

- k₁: 工艺系数(物理极限为0.25)

提高分辨率的三条路径:

1. 缩短波长: g-line(436nm) → EUV(13.5nm)

2. 提高NA: 0.35 → 1.35(浸没式) → 0.55(High-NA EUV)

3. 降低k₁: 通过计算光刻技术逼近物理极限

### 1.2 光刻技术的发展历程

| 年代 | 技术节点 | 波长 | 曝光方式 | 最小特征尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1960s | 接触式 | 436 | 接触式 | 7000 |
| 1970s | 投影式 | 365 | 投影式 | 2000 |
| 1980s | DUV | 248 | 投影式 | 450 |
| 1990s | DUV | 193 | 投影式 | 150 |
| 2000s | 浸没式 | 193+水 | 浸没式 | 45 |
| 2010s | 多重图形 | 193 | 浸没式+MP | 10 |
| 2018+ | EUV | 13.5 | 反射式 | 7及以下 |

### 1.3 光刻面临的核心挑战

#### 挑战1: 光学衍射效应

由于光的波动性,当特征尺寸接近光波长时,会产生严重的衍射效应:

目标图案:    ████████        (掩模上的理想图形)    
                  ↓ 光学系统    
    晶圆图案:    ▓▓▓▓▓▓▓▓        (因衍射而变形的图形)    
                ████████

#### 挑战2: 分辨率极限

根据瑞利判据,当k₁趋近物理极限0.25时:

- 193nm浸没式光刻(NA=1.35): CD_min ≈ 36nm

- EUV光刻(NA=0.33): CD_min ≈ 10nm

- High-NA EUV(NA=0.55): CD_min ≈ 8nm

#### 挑战3: 工艺窗口

焦深(DOF): 成像质量可接受的硅片位置变化范围

DOF = k₂ × λ / NA²

提高NA会提高分辨率,但同时会减小焦深,形成矛盾。

### 1.4 分辨率增强技术(RET)

为克服衍射极限,发展了一系列分辨率增强技术:

#### 1.4.1 光学邻近校正(OPC)

传统OPC方法:

- 基于规则的局部修正

- 添加辅助图形(serif、hammerhead等)

- 调整边的位置

原始掩模:    ████████    
                  ↓ OPC修正    
    修正掩模:    ▇▇▇▇▇▇▇▇    
                ████████    
                  ↓ 光刻    
    晶圆图案:    ████████  (接近目标)

OPC的局限性:

- 基于规则,优化空间有限

- 难以处理复杂图案

- 工艺窗口较小

#### 1.4.2 逆光刻技术(ILT) - 核心创新

ILT的核心思想: 将光刻过程建模为正向模型,通过反向求解优化掩模图案

传统OPC流程:    
    设计图案 → 规则修正 → 掩模 → 光刻 → 晶圆图案    
         
    ILT流程:    
    设计图案 ← 反向优化 ← 掩模 → 光刻 → 晶圆图案    
             (像素级全局优化)

ILT的核心优势:

1. 像素级优化: 每个像素独立调整,优化自由度极大

2. 全局最优: 通过梯度下降等方法寻找全局最优解

3. 曲线化掩模: 生成曲线型掩模,适应High-NA EUV

4. 更大的工艺窗口: 同时优化多个工艺角

### 1.5 ILT的数学模型

#### 正向光刻模型

成像模型(Hopkins部分相干成像):

I(x,y) = Σᵢ |hᵢ(x,y) ⊗ M(x,y)|²

其中:

- I(x,y): 晶圆上的光强分布

- M(x,y): 掩模图案

- hᵢ(x,y): 光学系统的核函数(SOCS分解)

- ⊗: 卷积运算

光刻胶模型(Sigmoid函数):

Z(x,y) = sigmoid(I(x,y) - threshold) = 1/(1 + e^(-α(I(x,y)-t)))

#### ILT优化问题

目标函数:

min J(M) = ||Z(M) - Z_target||² + λ₁·R(M) + λ₂·C(M)

其中:

- Z(M): 光刻仿真得到的晶圆图案

- Z_target: 目标晶圆图案

- R(M): 正则化项(约束掩模复杂度)

- C(M): 约束项(像素值范围[0,1])

#### 梯度下降优化

算法流程:    
    1. 初始化掩模 M₀(通常使用目标图案)    
    2. for iteration = 1 to N:    
       a) 正向光刻仿真: I = LithoSim(Mₖ)    
       b) 计算损失: L = ||sigmoid(I) - Z_target||²    
       c) 反向传播计算梯度: ∇M = ∂L/∂M    
       d) 更新掩模: Mₖ₊₁ = Mₖ - η·∇M    
       e) 应用约束: Mₖ₊₁ = clip(Mₖ₊₁, 0, 1)

## 第二部分:GPU并行计算基础 (下午 14:00-16:00)

### 2.1 为什么需要GPU加速ILT?

#### ILT的计算瓶颈分析

假设优化一个2048×2048分辨率的掩模:

单次迭代计算量:

- Hopkins模型卷积: 假设使用24个核函数

- 每个核函数: 2次FFT(正向和反向)

- 总FFT次数: 24 × 2 = 48次

- 每次FFT: O(N² log N) ≈ 40M次浮点运算

- 单次迭代总计算量: ≈ 2 GFLOPS

总迭代次数: 典型需要1000-5000次迭代

总计算量: 2-10 TFLOPS

CPU运行时间:

- 单核CPU(3GHz, 峰值12 GFLOPS): 数小时到数天

- 多核CPU(16核): 几小时

GPU运行时间:

- 单块RTX 3090(峰值35 TFLOPS): 数分钟

加速比: 40-100倍

### 2.2 GPU架构基础

#### CPU vs GPU架构对比

CPU架构:    
    ┌─────────────────────────────────────┐    
    │ 控制单元 │ ALU │ ALU │      缓存      │    
    │         ├─────┴─────┤                 │    
    │         │  大容量缓存                  │    
    └─────────────────────────────────────┘    
    特点: 少核心(≤64), 强控制逻辑, 大缓存    
         
    GPU架构:    
    ┌─────────────────────────────────────┐    
    │ SM │ SM │ SM │ ... │ SM │ SM │ SM  │    
    │ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐    ┌───┐ ┌───┐  │    
    │ │C  │ │C  │ │C  │    │C  │ │C  │  │    
    │ │o  │ │o  │ │o  │    │o  │ │o  │  │    
    │ │r  │ │r  │ │r  │    │r  │ │r  │  │    
    │ │e  │ │e  │ │e  │    │e  │ │e  │  │    
    │ │s  │ │s  │ │s  │    │s  │ │s  │  │    
    │ └───┘ └───┘ └───┘    └───┘ └───┘  │    
    └─────────────────────────────────────┘    
    特点: 多核心(数千), 简单控制, 小缓存

GPU设计哲学:

- 用大量简单核心替代少量复杂核心

- 通过并行隐藏延迟

- 适合数据并行的计算密集型任务

#### NVIDIA GPU架构演进

| 架构 | 年份 | 代表GPU | 关键特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fermi | 2010 | GTX 480 | 首个完整GPU计算架构 |
| Kepler | 2012 | GTX 680 | 动态并行 |
| Maxwell | 2014 | GTX 980 | 统一内存 |
| Pascal | 2016 | GTX 1080 | HBM2显存 |
| Volta | 2017 | V100 | Tensor Core |
| Turing | 2018 | RTX 2080 | RT Core |
| Ampere | 2020 | RTX 3090 | 第三代Tensor Core |
| Hopper | 2022 | H100 | 第四代Tensor Core |

### 2.3 CUDA编程模型

#### 线程层次结构

Grid(网格)    
    ├── Block(线程块) 0    
    │   ├── Thread(线程) 0    
    │   ├── Thread 1    
    │   ├── Thread 2    
    │   └── ...    
    ├── Block 1    
    │   ├── Thread 0    
    │   ├── Thread 1    
    │   └── ...    
    └── ...

关键概念:

- Thread: 最小执行单元

- Block: 一组可协作的线程(通过共享内存通信)

- Grid: 多个Block的集合

- Warp: 32个线程,SM的调度单位

#### 内存层次结构

速度从快到慢:    
         
    寄存器(Registers)    
    └── 每个线程私有, 最快(~1 cycle)    
        共享内存(Shared Memory)    
        └── 线程块内共享, 快(~25 cycles)    
            L2缓存    
            └── 所有SM共享(~100 cycles)    
                全局内存(Global Memory/HBM)    
                └── 容量大但慢(~500 cycles)

RTX 3090内存性能:

- 寄存器: 256KB/SM

- 共享内存: 100KB/SM

- L2缓存: 6MB

- 全局内存(HBM2): 24GB, 带宽936GB/s

### 2.4 CUDA核函数示例

#### 第一个CUDA程序:向量加法

// vector_add.cu    
    #include <cuda_runtime.h>    
    #include <stdio.h>    
         
    // CUDA核函数 - 在GPU上执行    
    __global__ void vectorAdd(float *a, float *b, float *c, int n) {    
        // 计算全局线程索引    
        int index = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;    
            
        // 边界检查    
        if (index < n) {    
            c[index] = a[index] + b[index];    
        }    
    }    
         
    int main() {    
        int n = 1000000;    
        size_t size = n * sizeof(float);    
            
        // 分配主机内存    
        float *h_a = (float*)malloc(size);    
        float *h_b = (float*)malloc(size);    
        float *h_c = (float*)malloc(size);    
            
        // 初始化数据    
        for (int i = 0; i < n; i++) {    
            h_a[i] = i;    
            h_b[i] = i * 2;    
        }    
            
        // 分配设备内存    
        float *d_a, *d_b, *d_c;    
        cudaMalloc(&d_a, size);    
        cudaMalloc(&d_b, size);    
        cudaMalloc(&d_c, size);    
            
        // 数据传输: Host → Device    
        cudaMemcpy(d_a, h_a, size, cudaMemcpyHostToDevice);    
        cudaMemcpy(d_b, h_b, size, cudaMemcpyHostToDevice);    
            
        // 启动核函数    
        int blockSize = 256;    
        int numBlocks = (n + blockSize - 1) / blockSize;    
        vectorAdd<<<numBlocks, blockSize>>>(d_a, d_b, d_c, n);    
            
        // 数据传输: Device → Host    
        cudaMemcpy(h_c, d_c, size, cudaMemcpyDeviceToHost);    
            
        // 验证结果    
        for (int i = 0; i < 5; i++) {    
            printf("%f + %f = %f\n", h_a[i], h_b[i], h_c[i]);    
        }    
            
        // 释放内存    
        free(h_a); free(h_b); free(h_c);    
        cudaFree(d_a); cudaFree(d_b); cudaFree(d_c);    
            
        return 0;    
    }

#### 编译与运行

# 编译    
    nvcc -o vector_add vector_add.cu    
         
    # 运行    
    ./vector_add    
         
    # 输出    
    0.000000 + 0.000000 = 0.000000    
    1.000000 + 2.000000 = 3.000000    
    2.000000 + 4.000000 = 6.000000    
    3.000000 + 6.000000 = 9.000000    
    4.000000 + 8.000000 = 12.000000

### 2.5 GPU加速ILT的关键技术

#### 技术1: FFT加速卷积运算

光刻仿真的核心计算是卷积运算,使用FFT可将复杂度从O(N²)降低到O(N log N):

// 频域卷积(CUDA + cuFFT)    
    #include <cufft.h>    
         
    __global__ void complexMul(cufftComplex *a, cufftComplex *b, cufftComplex *c, int n) {    
        int idx = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;    
        if (idx < n) {    
            // 复数乘法    
            c[idx].x = a[idx].x * b[idx].x - a[idx].y * b[idx].y;    
            c[idx].y = a[idx].x * b[idx].y + a[idx].y * b[idx].x;    
        }    
    }    
         
    void lithoConvolution(float *mask, float *kernel, float *output, int size) {    
        // 1. FFT(mask) → 频域    
        // 2. FFT(kernel) → 频域    
        // 3. 频域乘法    
        // 4. IFFT → 空域    
    }

#### 技术2: 批处理多个卷积核

Hopkins模型需要计算多个核函数,可并行处理:

// 批量FFT    
    cufftPlanMany(&plan, ..., batchSize);

#### 技术3: 自动微分与反向传播

利用PyTorch的自动微分能力计算梯度:

import torch    
    import torch.fft as fft    
         
    def litho_simulation(mask, kernels):    
        """可微分的光刻仿真"""    
        M_freq = fft.fft2(mask)    
        intensity = torch.zeros_like(mask)    
            
        for kernel in kernels:    
            H_freq = fft.fft2(kernel)    
            result = fft.ifft2(M_freq * H_freq)    
            intensity += torch.abs(result)**2    
            
        return intensity    
         
    # 反向传播自动计算梯度    
    mask = torch.nn.Parameter(torch.zeros(2048, 2048))    
    optimizer = torch.optim.Adam([mask], lr=0.1)    
         
    for i in range(1000):    
        intensity = litho_simulation(mask, kernels)    
        loss = compute_loss(intensity, target)    
        loss.backward()    
        optimizer.step()

## 第三部分:环境搭建与第一个项目 (晚上 19:00-20:00)

### 3.1 硬件要求

最低配置:

- NVIDIA GPU: GTX 1060或更高

- 显存: ≥6GB

- 内存: ≥16GB

推荐配置:

- NVIDIA GPU: RTX 3080/3090或RTX 4080/4090

- 显存: ≥10GB

- 内存: ≥32GB

工业级配置:

- NVIDIA A100/H100

- 显存: 40GB/80GB

- 内存: ≥64GB

### 3.2 软件环境

#### Windows系统

1. 安装NVIDIA驱动

# 访问官网下载最新驱动    
    https://www.nvidia.com/Download/index.aspx

2. 安装CUDA Toolkit

# 下载CUDA 12.1    
    https://developer.nvidia.com/cuda-downloads    
         
    # 验证安装    
    nvcc --version    
    nvidia-smi

3. 安装cuDNN

# 下载cuDNN 8.9    
    https://developer.nvidia.com/cudnn    
         
    # 解压并复制到CUDA安装目录

4. 安装Python环境

# 安装Anaconda    
    https://www.anaconda.com/download    
         
    # 创建Python环境    
    conda create -n ilt_gpu python=3.10    
    conda activate ilt_gpu    
         
    # 安装PyTorch(支持CUDA 12.1)    
    conda install pytorch torchvision torchaudio pytorch-cuda=12.1 -c pytorch -c nvidia    
         
    # 验证GPU可用性    
    python -c "import torch; print(torch.cuda.is_available())"

#### Linux系统(Ubuntu)

# 1. 安装NVIDIA驱动    
    sudo apt update    
    sudo apt install nvidia-driver-535    
         
    # 2. 安装CUDA Toolkit    
    wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2204/x86_64/cuda-ubuntu2204.pin    
    sudo mv cuda-ubuntu2204.pin /etc/apt/preferences.d/cuda-repository-pin-600    
    sudo apt-key adv --fetch-keys https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2204/x86_64/3bf863cc.pub    
    sudo add-apt-repository "deb https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2204/x86_64/ /"    
    sudo apt update    
    sudo apt install cuda-12-1    
         
    # 3. 配置环境变量    
    echo 'export PATH=/usr/local/cuda/bin:$PATH' >> ~/.bashrc    
    echo 'export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda/lib64:$LD_LIBRARY_PATH' >> ~/.bashrc    
    source ~/.bashrc    
         
    # 4. 安装PyTorch    
    conda create -n ilt_gpu python=3.10    
    conda activate ilt_gpu    
    conda install pytorch torchvision torchaudio pytorch-cuda=12.1 -c pytorch -c nvidia

### 3.3 验证环境

创建验证脚本check_environment.py:

import torch    
    import sys    
         
    def check_gpu():    
        print("=" * 50)    
        print("GPU环境检查")    
        print("=" * 50)    
            
        # 检查CUDA是否可用    
        print(f"PyTorch版本: {torch.__version__}")    
        print(f"CUDA是否可用: {torch.cuda.is_available()}")    
            
        if torch.cuda.is_available():    
            print(f"CUDA版本: {torch.version.cuda}")    
            print(f"GPU数量: {torch.cuda.device_count()}")    
                
            for i in range(torch.cuda.device_count()):    
                print(f"\nGPU {i}:")    
                print(f"  名称: {torch.cuda.get_device_name(i)}")    
                print(f"  显存总量: {torch.cuda.get_device_properties(i).total_memory / 1024**3:.2f} GB")    
                print(f"  计算能力: {torch.cuda.get_device_properties(i).major}.{torch.cuda.get_device_properties(i).minor}")    
                
            # 测试简单计算    
            print("\n测试GPU计算...")    
            x = torch.randn(10000, 10000).cuda()    
            y = torch.randn(10000, 10000).cuda()    
            z = torch.matmul(x, y)    
            print("矩阵乘法测试: 成功 ✓")    
                
            # 显存使用情况    
            print(f"\n显存使用:")    
            print(f"  已分配: {torch.cuda.memory_allocated() / 1024**2:.2f} MB")    
            print(f"  已缓存: {torch.cuda.memory_reserved() / 1024**2:.2f} MB")    
        else:    
            print("\n错误: CUDA不可用,请检查GPU驱动和CUDA安装")    
            sys.exit(1)    
            
        print("=" * 50)    
        print("环境检查完成! ✓")    
        print("=" * 50)    
         
    if __name__ == "__main__":    
        check_gpu()

运行验证:

python check_environment.py

### 3.4 第一个ILT演示程序

创建文件first_ilt_demo.py:

"""    
    第一个GPU加速ILT演示程序    
    展示掩模优化的基本流程    
    """    
         
    import torch    
    import torch.fft as fft    
    import matplotlib.pyplot as plt    
    import numpy as np    
         
    class SimpleILT:    
        """简化版ILT演示"""    
            
        def __init__(self, target_pattern, device='cuda'):    
            self.target = target_pattern.to(device)    
            self.device = device    
            self.mask_param = torch.nn.Parameter(    
                torch.zeros_like(target_pattern, device=device)    
            )    
            
        def litho_simulation(self, mask):    
            """简化的光刻仿真(使用高斯模糊近似衍射效应)"""    
            # 创建简单的高斯核    
            kernel_size = 31    
            sigma = 5.0    
            x = torch.arange(kernel_size, device=self.device) - kernel_size // 2    
            kernel_1d = torch.exp(-x**2 / (2 * sigma**2))    
            kernel_2d = kernel_1d.unsqueeze(0) * kernel_1d.unsqueeze(1)    
            kernel_2d /= kernel_2d.sum()    
                
            # FFT卷积    
            mask_padded = torch.nn.functional.pad(    
                mask.unsqueeze(0).unsqueeze(0),    
                (kernel_size//2, kernel_size//2, kernel_size//2, kernel_size//2),    
                mode='reflect'    
            ).squeeze()    
                
            mask_freq = fft.fft2(mask_padded)    
            kernel_freq = fft.fft2(kernel_2d, s=mask_padded.shape)    
            result = fft.ifft2(mask_freq * kernel_freq).abs()    
                
            # 裁剪回原始大小    
            return result[:mask.shape[0], :mask.shape[1]]    
            
        def optimize(self, iterations=100, lr=0.5):    
            """优化掩模"""    
            optimizer = torch.optim.Adam([self.mask_param], lr=lr)    
            losses = []    
                
            for i in range(iterations):    
                optimizer.zero_grad()    
                    
                # 通过sigmoid确保掩模值在[0,1]范围    
                mask = torch.sigmoid(self.mask_param)    
                    
                # 光刻仿真    
                wafer = self.litho_simulation(mask)    
                    
                # 计算损失(L2距离)    
                loss = torch.mean((wafer - self.target)**2)    
                    
                # 反向传播    
                loss.backward()    
                optimizer.step()    
                    
                losses.append(loss.item())    
                    
                if i % 10 == 0:    
                    print(f"Iteration {i}: Loss = {loss.item():.6f}")    
                
            return torch.sigmoid(self.mask_param), losses    
         
    def create_target_pattern(size=256):    
        """创建目标图案(简单的十字形)"""    
        pattern = torch.zeros(size, size)    
        center = size // 2    
        width = size // 10    
            
        # 横线    
        pattern[center-width//2:center+width//2, center-size//4:center+size//4] = 1.0    
        # 竖线    
        pattern[center-size//4:center+size//4, center-width//2:center+width//2] = 1.0    
            
        return pattern    
         
    def main():    
        print("=" * 60)    
        print("第一个GPU加速逆光刻技术(ILT)演示程序")    
        print("=" * 60)    
            
        # 创建目标图案    
        target = create_target_pattern(256)    
        print(f"\n目标图案大小: {target.shape}")    
            
        # 创建ILT优化器    
        ilt = SimpleILT(target, device='cuda')    
            
        # 执行优化    
        print("\n开始优化...")    
        optimized_mask, losses = ilt.optimize(iterations=100, lr=0.5)    
            
        # 光刻仿真验证    
        final_wafer = ilt.litho_simulation(optimized_mask)    
            
        # 可视化结果    
        fig, axes = plt.subplots(1, 4, figsize=(16, 4))    
            
        axes[0].imshow(target.cpu().numpy(), cmap='gray')    
        axes[0].set_title('目标图案\n(Target Pattern)')    
        axes[0].axis('off')    
            
        axes[1].imshow(optimized_mask.detach().cpu().numpy(), cmap='gray')    
        axes[1].set_title('优化后的掩模\n(Optimized Mask)')    
        axes[1].axis('off')    
            
        axes[2].imshow(final_wafer.detach().cpu().numpy(), cmap='gray')    
        axes[2].set_title('晶圆上的图案\n(Wafer Pattern)')    
        axes[2].axis('off')    
            
        axes[3].plot(losses)    
        axes[3].set_title('优化过程\n(Optimization Loss)')    
        axes[3].set_xlabel('Iteration')    
        axes[3].set_ylabel('Loss')    
        axes[3].grid(True)    
            
        plt.tight_layout()    
        plt.savefig('first_ilt_result.png', dpi=150, bbox_inches='tight')    
        print("\n结果已保存到: first_ilt_result.png")    
            
        # 打印统计信息    
        print("\n" + "=" * 60)    
        print("优化统计:")    
        print(f"  初始损失: {losses[0]:.6f}")    
        print(f"  最终损失: {losses[-1]:.6f}")    
        print(f"  损失降低: {(1 - losses[-1]/losses[0])*100:.2f}%")    
        print("=" * 60)    
         
    if __name__ == "__main__":    
        main()

运行演示:

python first_ilt_demo.py

### 3.5 项目代码结构

code_2026_03_24/    
    ├── check_environment.py    # 环境检查脚本    
    ├── first_ilt_demo.py       # ILT演示程序    
    ├── vector_add.cu           # CUDA向量加法示例    
    ├── README.md               # 项目说明    
    └── results/                # 结果输出目录    
        └── first_ilt_result.png

## 今日小结

### 核心知识点回顾

1. 光刻技术: 半导体制造的关键工艺,面临衍射极限挑战

2. 逆光刻技术(ILT): 通过反向求解优化掩模,实现更好的成像质量

3. GPU并行计算: 利用大规模并行加速计算密集型任务

4. CUDA编程: 理解线程层次、内存层次和核函数设计

### 今日实践成果

✅ 理解光刻技术和ILT的基本原理
✅ 掌握GPU并行计算基础概念
✅ 搭建完整的开发环境
✅ 运行第一个GPU加速程序
✅ 完成第一个ILT演示程序

### 明日预告

Day 2: CUDA编程基础深入

- CUDA线程组织与内存管理

- 性能优化技巧

- 共享内存与原子操作

- 实现矩阵乘法优化

## 扩展阅读

### 学术论文

1. Introduction to Optical Lithography - Yen-Min Lee, IOP Publishing, 2021

2. Extreme Ultraviolet Lithography - Nature Reviews Methods Primers, 2024

3. Inverse Lithography Technology: 30 Years from Concept to Practical - SPIE Journal, 2021

### 在线资源

1. NVIDIA CUDA编程指南: https://docs.nvidia.com/cuda/

2. ASML光刻技术专栏: https://www.asml.com/en/technology

3. OpenILT开源平台: https://github.com/OpenOPC/OpenILT

### 推荐书籍

1. 《CUDA C编程权威指南》 - Shane Cook著

2. 《半导体制造技术》 - Michael Quirk & Julian Serda著

3. 《计算光刻技术》 - 刘伟编著

## 练习题

### 理论题

1. 简述光刻技术的基本工作流程和核心挑战。

2. 解释瑞利判据的物理意义,说明如何提高光刻分辨率。

3. 对比传统OPC和ILT的优缺点。

4. 说明GPU相对于CPU在ILT计算中的优势。

### 编程题

1. 修改vector_add.cu,实现向量减法和向量乘法。

2. 优化first_ilt_demo.py,尝试不同的学习率和迭代次数,观察优化效果。

3. 扩展ILT演示程序,添加掩模复杂度约束项。

恭喜您完成Day 1的学习!明天我们将深入CUDA编程,学习GPU性能优化技巧。