结果验证

一、执行python check_environment.py结果：

============================================================

GPU环境检查

============================================================

【PyTorch信息】

PyTorch版本: 2.4.0+cu124

Python版本: 3.10.10 | packaged by conda-forge | (main, Mar 24 2023, 20:08:06) [GCC 11.3.0]

【CUDA信息】

CUDA是否可用: True

CUDA版本: 12.4

cuDNN版本: 90100

GPU数量: 1

【GPU 0 信息】

设备名称: NVIDIA A100-SXM4-40GB

显存总量: 39.56 GB

计算能力: 8.0

多处理器数量: 108

【GPU计算测试】

正在执行矩阵乘法测试...

矩阵大小: 5000x5000

10次矩阵乘法耗时: 0.1588 秒

平均性能: 15.74 TFLOPS

✓ 矩阵乘法测试成功

【显存使用情况】

已分配: 296.12 MB

已缓存: 404.00 MB

【cuFFT检查】

✓ cuFFT功能正常

============================================================

✓ 环境检查完成!所有测试通过!

二、nvcc -o vector_add vector_add.cu -std=c++11 && ./vector_add结果

========================================

CUDA向量加法示例

========================================

向量大小: 10000000 元素 (38.15 MB)

初始化数据...

分配GPU内存...

【GPU计算】

数据传输 Host→Device: 8.2791 ms

线程块大小: 256

线程块数量: 39063

总线程数: 10000128

核函数执行时间: 33.6839 ms

数据传输 Device→Host: 19.9478 ms

GPU总时间: 61.9108 ms

【CPU计算】

CPU计算时间: 47.4320 ms

【性能对比】

加速比(GPU vs CPU): 0.77 x

加速比(仅核函数): 1.41 x

【验证结果】

最大误差: 0.0000000000

✓ 结果验证通过!

【示例结果(前5个)】

索引    a          +    b          =    c(GPU)      c(CPU)

-----   ----------     ----------     ----------     ----------

0     0.611186     0.022622     0.633808     0.633808

1     0.459095     0.812130     1.271225     1.271225

2     0.415265     0.270863     0.686128     0.686128

3     0.685441     0.651541     1.336982     1.336982

4     0.018632     0.942954     0.961587     0.961587

========================================

程序执行完成!

三、执行python first_ilt_demo.py结果

======================================================================

逆光刻技术(ILT)演示程序 - 第1天

GPU加速的光刻掩模优化

======================================================================

✓ 检测到GPU: NVIDIA A100-SXM4-40GB

显存总量: 42.48 GB

[步骤1] 创建测试图案...

图案尺寸: torch.Size([1, 1, 256, 256])

图案类型: 接触孔阵列 (Contact Hole Array)

[步骤2] 初始化光刻模型...

光波长: 193 nm (ArF准分子激光)

数值孔径: 1.35 (浸没式光刻)

[步骤3] 开始ILT优化...

开始ILT优化...

设备: cuda

迭代次数: 200

--------------------------------------------------

迭代  20/200: 损失 = 0.141701, MSE = 0.141459, 时间 = 0.32s

迭代  40/200: 损失 = 0.135252, MSE = 0.134900, 时间 = 0.35s

迭代  60/200: 损失 = 0.129306, MSE = 0.128996, 时间 = 0.38s

迭代  80/200: 损失 = 0.124770, MSE = 0.124550, 时间 = 0.41s

迭代 100/200: 损失 = 0.123703, MSE = 0.123521, 时间 = 0.43s

迭代 120/200: 损失 = 0.123193, MSE = 0.123042, 时间 = 0.46s

迭代 140/200: 损失 = 0.122919, MSE = 0.122788, 时间 = 0.49s

迭代 160/200: 损失 = 0.122792, MSE = 0.122674, 时间 = 0.51s

迭代 180/200: 损失 = 0.122722, MSE = 0.122614, 时间 = 0.54s

迭代 200/200: 损失 = 0.122679, MSE = 0.122578, 时间 = 0.57s

--------------------------------------------------

优化完成！总时间: 0.57秒

[步骤4] 可视化结果...

结果已保存到: ilt_results.png

============================================================

CPU vs GPU 性能对比测试

============================================================

[CPU测试]

开始ILT优化...

设备: cpu

迭代次数: 200

--------------------------------------------------

迭代  20/200: 损失 = 0.141701, MSE = 0.141459, 时间 = 20.02s

迭代  40/200: 损失 = 0.135252, MSE = 0.134900, 时间 = 34.82s

迭代  60/200: 损失 = 0.129306, MSE = 0.128996, 时间 = 41.63s

迭代  80/200: 损失 = 0.124770, MSE = 0.124550, 时间 = 50.20s

迭代 100/200: 损失 = 0.123703, MSE = 0.123521, 时间 = 65.52s

迭代 120/200: 损失 = 0.123193, MSE = 0.123042, 时间 = 80.13s

迭代 140/200: 损失 = 0.122919, MSE = 0.122788, 时间 = 85.31s

迭代 160/200: 损失 = 0.122792, MSE = 0.122674, 时间 = 94.32s

迭代 180/200: 损失 = 0.122722, MSE = 0.122614, 时间 = 102.61s

迭代 200/200: 损失 = 0.122679, MSE = 0.122578, 时间 = 113.11s

--------------------------------------------------

优化完成！总时间: 113.31秒

[GPU测试]

开始ILT优化...

设备: cuda

迭代次数: 200

--------------------------------------------------

迭代  20/200: 损失 = 0.141701, MSE = 0.141459, 时间 = 0.12s

迭代  40/200: 损失 = 0.135252, MSE = 0.134900, 时间 = 0.15s

迭代  60/200: 损失 = 0.129306, MSE = 0.128996, 时间 = 0.18s

迭代  80/200: 损失 = 0.124770, MSE = 0.124550, 时间 = 0.20s

迭代 100/200: 损失 = 0.123703, MSE = 0.123521, 时间 = 0.23s

迭代 120/200: 损失 = 0.123193, MSE = 0.123042, 时间 = 0.25s

迭代 140/200: 损失 = 0.122919, MSE = 0.122788, 时间 = 0.28s

迭代 160/200: 损失 = 0.122792, MSE = 0.122674, 时间 = 0.31s

迭代 180/200: 损失 = 0.122722, MSE = 0.122614, 时间 = 0.34s

迭代 200/200: 损失 = 0.122679, MSE = 0.122578, 时间 = 0.36s

--------------------------------------------------

优化完成！总时间: 0.37秒

============================================================